КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Управление локомотивом»

регионального этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»

Алтайский край

2025 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	4

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции	4

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Управление локомотивом»	4

1.3. Требования к схеме оценки	10

1.4. Спецификация оценки компетенции	10

1.5. Конкурсное задание	11

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания	11

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)	11

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	23

2.1. Личный инструмент конкурсанта	23

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке	23

3. ПРИЛОЖЕНИЯ	23

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- Пример:

- ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт

- ПС – Профессиональный стандарт

- КЗ – Конкурсное задание

- ИЛ – Инфраструктурный лист

- ОАО «РЖД» - Открытое акционерное общество «Российские железные дороги

- РКМ –кран машиниста

- ВЧД –вагонное депо

- ТЧМ – машинист

- ДСП – дежурная по станции

- ДНЦ – поездной диспетчер

- ТМ – тормозная магистраль

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ

Требования компетенции (ТК) «Управление локомотивом» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Управление локомотивом»

Перечень видов профессиональной деятельности, умений и знаний, и профессиональных трудовых функций специалиста (из ФГОС/ПС/ЕТКС.) и базируется на требованиях современного рынка труда к данному специалисту

Таблица №1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Документация, организация работы и безопасность | 17 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - основы законодательства РФ, трудового кодекса РФ - кодекс деловой этики предприятия или организации - должностные инструкции - правила трудового распорядка - корпоративный стандарт - правила технической эксплуатации железных дорог (согласно выполняемой работе) - требования охраны труда и пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения работ по управлению подвижным составом, ведению поезда. - нормативно-технические и руководящие документы по приемке (сдаче), экипировке, подготовке к работе локомотива соответствующего типа, а также по устранению неисправностей на подвижном составе соответствующего типа или составе вагонов, возникших в пути следования - схемы железнодорожных путей обслуживаемых станций (участков) - профиль железнодорожного пути обслуживаемого(ых) участка(ов) - расположение сигналов, сигнальных знаков и указателей на обслуживаемом(ых) участке(ах) - правила пользования тормозными башмаками - техническо-распорядительные акты обслуживаемых железнодорожных станций, участков - правила применения средств индивидуальной защиты - электротехнику в части управления подвижным составом и ведения поезда - график движения поездов |  |
|  | Специалист должен уметь: - применять нормативно-техническую документацию для подготовки и выполнения различных операций - применять режимные карты при ведении поезда - делать соответствующие записи в журналах и книгах при эксплуатации подвижного состава - регистрировать проведенные инструктажи в соответствующих журналах - рассчитывать и пересчитывать требуемое и фактическое тормозное нажатие - рассчитывать и пересчитывать необходимое количество тормозных башмаков и ручных тормозов для закрепления подвижного состава от ухода - пользоваться эталонными значениями в таблицах нормативно-технической документации - определять скорость следования при отказе или отключении части тормозов подвижного состава - производить записи в журналы установленной формы о выявленных и устраненных неисправностях на подвижном составе соответствующего типа или составе вагонов, возникших в пути следования организовать эвакуацию |  |
| 2 | Технология взаимодействия с участниками перевозочного процесса | 8 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - нормативно-технические и руководящие документы по взаимодействию с участниками перевозочного процесса - технологические карты и инструкции при взаимодействии с работниками, обслуживающими вагоны для выполнения полного или сокращенного опробования тормозов - порядок получения и сдачи ключей от подвижного состава - порядок прохождения ПРМО в основном и оборотном депо - порядок выезда из депо и взаимодействия с ДСП и ДНЦ - порядок взаимодействия при подключении, отключении электроотопления в поезде - порядок затребования помощи при невозможности продолжать движение самостоятельно |  |
|  | Специалист должен уметь: - информировать дежурного по депо при неисправности подвижного состава - пользоваться двусторонней парковой связью и другими доступными видами связи - выполнять команды с ведущего подвижного состава - подавать сигналы установленным способом применять информацию, полученную в виде установленных сигналов от работников железнодорожного транспорта |  |
| 3 | Выполнение работ по устранению неисправностей на локомотиве или в составе вагонов, возникших в пути следования | 16 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - нормативно-технические и руководящие документы по порядку действий в нештатных ситуациях - инструкции и нормативные документы о порядке эксплуатации подвижного состава в нестандартных ситуациях - как применять аварийные или резервные схемы при эксплуатации подвижного состава |  |
|  | Специалист должен уметь: - применять оперативные меры при возникновении нестандартной ситуации - применять экстренное торможение для остановки поезда в любых экстренных ситуациях, если того требует поездная обстановка - довести поезд при возникшей неисправности на подвижном составе применяя аварийные схемы - оказывать помощь остановившемуся подвижному составу имея на это соответствующий приказ - закреплять подвижной состав от самопроизвольного ухода - подавать установленные сигналы в зависимости от нештатной ситуации - ограждать опасное место или место препятствия - определять скорость следования при отказе или отключении части тормозов подвижного состава - определять скорость следования при неисправности. |  |
| 4 | Коммуникация | 8 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - грамотную устную и письменную речь - технические термины и условные обозначения - как работает радиостанция и ее настройки - порядок работы с клиентами и пассажирами - порядок взаимодействия с работниками, производящими ремонт подвижного состава - как работают системы связи и порядок их пользования |  |
|  | Специалист должен уметь: - вести переговоры по радиосвязи - вежливо обращаться к пассажирам - доносить информацию в стрессовой ситуации - способность общаться с пассажирами в нестандартных ситуациях, контролировать действия толпы - проводить инструктажи по охране труда - владеть техническим языком |  |
| 5 | Менеджмент и творчество | 10 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - как применять режимные карты при ведении поезда - как выявлять различными способами техническое состояние подвижного состава - как ориентироваться в поездной обстановке - режимы экономного расходования тягово-энергетических ресурсов |  |
|  | Специалист должен уметь: - управлять тягой подвижного состава при минимальном расходе тягово-энергетических ресурсов - расчетливо управлять тормозами подвижного состава - контролировать работу помощника машиниста с обучением его рациональным приемам и методам выполнения технического обслуживания локомотива - применять оптимальные методы ремонта и аварийные схемы при эксплуатации подвижного состава - проверять качество выполненных работ, в том числе по устранению неисправностей на подвижном составе |  |
| 6 | Выполнение работ по обслуживанию локомотива на железнодорожных путях без передвижения | 21 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - устройство, технические характеристики, порядок эксплуатации и содержания подвижного состава соответствующего типа - порядок содержания подвижного состава соответствующего типа и ухода за ним в процессе эксплуатации - устройство тормозов и технологию управления ими - правила сцепки и расцепки подвижного состава |  |
|  | Специалист должен уметь: - выполнять маневровые работы на деповских и станционных железнодорожных путях с установленной скоростью в соответствии с установленным перечнем работ - профессионально управлять подвижным составом при ведении поезда - контролировать техническое состояние подвижного состава и параметры работы в пути следования - контролировать параметры работы в пути следования по контрольно-измерительным приборам - проверять состояние подвижного состава на стоянках - визуально определять техническое состояние подвижного состава |  |
| 7 | Инфраструктура и перевозимые грузы | 8 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - порядок работы и эксплуатации устройств автоматики и связи - требования, предъявляемые к перевозке, правила перевозки опасных грузов на железнодорожном транспорте - осуществлять экипировку локомотива топливом, песком, водой в малодеятельных пунктах |  |
|  | Специалист должен уметь: - визуально определять состояние пути, устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), связи, контактной сети. - осматривать объекты инфраструктуры в аварийных ситуациях - осматривать встречные поезда и другой подвижной состав - осуществлять экипировку локомотива топливом, песком, водой на малодеятельных участках |  |
| 8 | Инструмент, применимый при выполнении работ по техническому обслуживанию локомотива при приемке (сдаче), по экипировке, подготовке его к работе | 6 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - нормы обеспечения подвижного состава инструментом и оборудованием - порядок получения, сдачи и хранения инструмента - порядок проверки и осмотра контрольно-измерительных приборов - как определять различными способами пригодность инструмента и оборудования к работе |  |
|  | Специалист должен уметь: - принимать инструмент и оборудование согласно описи - подготавливать инструмент к осмотру и проверке действия - пользоваться всем инструментом находящимся на подвижном составе - с помощью инструмента определять и устранять неисправности - определять техническое состояние подвижного состава по показаниям контрольно-измерительных приборов |  |
| 9 | Программное обеспечение, устройства и программирование | 6 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - устройство ПК его основные компоненты и возможности на начальном уровне - алгоритм работы электронных терминалов и систем автоматизированного учета и обработки документов - устройство и алгоритм работы всех систем и устройств безопасности, установленных на подвижном составе - как использовать съемные носители информации при эксплуатации подвижного состава - порядок работы с системами автоведения поездов - алгоритм и порядок работы с микропроцессорными системами управления на подвижном составе - алгоритм и порядок работы с системами дистанционного управления подвижным составом |  |
|  | Специалист должен уметь: - обращаться со съемными носителями информации - устанавливать и извлекать съемные носители информации из приборов и устройств согласно руководству по эксплуатации - использовать и проверять носимые элементы устройств и систем безопасности - включать, выключать и эксплуатировать устройства и системы безопасности согласно руководству по эксплуатации - вносить и своевременно изменять достоверную информацию при настройке и эксплуатации устройств и систем безопасности - определять визуально, внезапно возникшие неисправности в работе устройств и систем безопасности, а также принимать меры к их устранению - пользоваться электронными терминалами самообслуживания - пользоваться электронными картами - вносить достоверную информацию в автоматизированные система учета и обработки документов - пользоваться ПК на начальном уровне - включать и эксплуатировать системы автоведения поездов - эксплуатировать системы дистанционного управления подвижным составом -пользоваться и эксплуатировать микропроцессорные системы управления подвижным составом, а также системами самодиагностики |  |

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | A | Б | В | Г | Д | Е |  |
|  | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 |
|  | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
|  | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 |
|  | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
|  | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
|  | 6 | 2 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 16 |
|  | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|  | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
|  | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 13 | 26 | 0 | 18 | 10 | 7 | 74 |

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

Таблица №3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Кейс по решению ситуационных задач | В данном критерии оценивается навык по поиску решений в различных ситуационных задачах и определению пути их решения в соответствии с действующими инструкциями. |
| Б | Ведение грузового поезда (на тренажерном комплексе) | В данном критерии оценивается навык ведения грузового поезда (на тренажерном комплексе) с выполнением всего перечня технологических операций по подготовке к поездке, ведение грузового поезда по участку, соблюдение всех требований норм и правил. |
| В | Ведение пассажирского поезда (на тренажерном комплексе) | В данном критерии оценивается навык ведения пассажирского поезда (на тренажерном комплексе) с выполнением всего перечня технологических операций по подготовке к поездке, ведение пассажирского поезда по участку, соблюдение всех требований норм и правил. |
| Г | Приёмка и эксплуатация тормозного оборудования | В данном критерии оценивается навык выполнения технологических операций при приемке тормозного оборудования, а также выполнения технологии полного опробования тормозов в грузовом и пассажирском поездах. |
| Д | Приемка и эксплуатация подвижного состава | В данном критерии оценивается навык выполнения работ по приемке и осмотру колесной пары подвижного состава, согласно действующей нормативной документации. |
| Е | Оказание первой помощи | В данном критерии оценивается навык оказания первой доврачебной помощи пострадавшему до приезда квалифицированных работников, соблюдая все санитарные и медицинские нормы. |

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Общая продолжительность Конкурсного задания: 7ч. (согласовано с Техническим департаментом ввиду сложных технических особенностей).

Количество конкурсных дней: 3 дня.

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний участника должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 6 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – 3 модуля, и вариативную часть - 3 модуля. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)

Модуль А.  (Кейс по решению ситуационных задач)

Время на выполнение модуля - 1 час.

Задания: Участник должен определить порядок действий для решения ситуационной задачи в соответствии с действующими инструкциями.

Участнику выдается набор кейсов с ситуационными задачами.

Участнику нужно из каждого кейса выбрать по одной ситуационной задаче (из кейса с пятью аспектами выбрать две ситуационные задачи).

Участник на листе пишет ФИО, номер по жеребьевке, модуль и номер ситуационной задачи. На одном листе – одна ситуационная задача.

Участнику необходимо ознакомится с бланком задания, оценить поставленные перед ним ситуационные задачи.

- Описать в развернутой форме ответ на ситуационные задачи.

- По окончанию работ, сдать работу для оценки экспертам

Выполнение модуля начинается согласно плана. Участник знакомится с заданием и по готовности начинает его выполнять. После окончания выполнения модуля участник должен понять руку и сообщить о завершении экспертам.

Пример:

Ситуационная задача № 1

Внимание! Машинист поезда 2554 на подходе к станции Балакирево! КТСМ! Тревога-1

Аспекты для  «Ситуационных задач”

1) Немедленно принять мер к снижению скорости служебным торможением таким образом, чтобы проследовать входные стрелки станции со скоростью не свыше 20 км/ч с особой бдительностью наблюдая за состоянием подвижного состава.

2) После остановки уточнить у ДСП(ДНЦ) информацию об наличии в поезде неисправных вагонов и их количество, а также вид неисправности.

3) Осмотр производят работники ВЧД, а при их отсутствии лично МАШИНИСТ, не позднее 15 минут после остановки поезда.

4) Если в результате осмотра будет установлено, что в показанных КТСМ вагонах отсутствуют неисправные узлы, должны быть осмотрены по две смежные ПЕ в обе стороны от зафиксированной у всех ПЕ с указанной КТСМ стороны поезда.

5)Если по результатам осмотра установлено, что неисправности букс и заторможенные колесные пары отсутствуют, поезд следует далее с установленной скоростью, до станции, где имеется работник вагонного хозяйства и совместно с ним составляется акт.

7) При обнаружении явных внешних признаков разрушения буксового узла машинист должен через ДСП (ДНЦ) вызвать работника вагонного хозяйства для определения возможности дальнейшего следования зарегистрированного вагона.

6) При движении локомотивная бригада обязана контролировать состояние поезда в кривых участках пути из кабины локомотива.

8) Дальнейшее движение возобновлять после доклада ДСП(ДНЦ).

ИТОГО: 8 аспектов

Ситуационная задача №2

«Машинист поезда 6547 под вашим поездом сработало УКСПС, немедленно остановитесь»:

Аспекты для  «Ситуационной задачи №2»

1)ЛБ должна остановить поезд служебным торможением.

2)Включить красные огни фонарей у буферного бруса локомотива;

3)Сообщить ДСП(ДНЦ) об остановке поезда в соответствии с РП.

4)Машинист должен лично осмотреть поезд! По результатам осмотра ТЧМ принимает решение о дальнейшем следовании поезда.

5)В случае приближения встречного поезда подавать сигнал общей тревоги с помощью прожектора.

6)В случае обнаружения схода подвижного состава необходимо доложить об этом ДСП(ДНЦ).

7)Немедленно принять меры к ограждению поезда.

8)В случае отсутствия нарушения габарита подвижного состава, а также его схода ТЧМ согласовывает дальнейшие действия с ДСП(ДНЦ).

9)После прибытия на конечную станцию, Л/б должна выполнить осмотр поезда.

ИТОГО: 9 аспектов.

Ситуационная задача № 3

При следовании по участку вы выявили неисправность силового оборудования локомотива, ваши действия:

Аспекты для «Ситуационной задачи №3»

1)Остановить поезд по возможности на площадке, если не требуется экстренной остановки.

2)Привести в действия автоматических тормоза, установить КВТ в крайнее тормозное при необходимости закрепить состав ручными тормозами и тормозными башмаками.

3)После остановки машинист докладывает установленным порядком причины остановки на перегоне. В пассажирских поездах машинист должен доложить об остановке начальнику поезда или электромеханику, а в хозяйственных поездах руководителю работ, после чего начинается 10 минутный отсчет для устранения неисправности.

4)Приступить к устранению неисправности с соблюдением охраны труда,а также используя аварийные схемы завода-изготовителя.

5)При невозможности устранения неисправности необходимо затребовать у ДСП(ДНЦ)вспомогательный поезд для оказания помощи.

6)в Случае устранения неисправности на локомотиве машинисту локомотива, остановившемуся на перегоне и затребовавшему вспомогательный локомотив, категорически запрещается приводить локомотив в движение, при этом машинист обязан доложить по радиосвязи ближайшему ДСП ограничивающему перегон и ДНЦ об устранении неисправности и согласовать с ним дальнейшие действия.

7) При получении от ДНЦ разрешения на отправление с перегона самостоятельно машинист обязан:

8)При необходимости произвести сокращенное опробование тормозов

9)Дать команду помощнику машиниста на извлечение из-под колес вагонов тормозных башмаков и отпуск ручных тормозов вагонов, а в пассажирском поезде передать информацию об извлечении тормозных башмаков и отпуске ручных тормозов начальнику поезда.

10)После возращения помощника в кабину, отправиться установленным порядком после согласования действий с ДСП(ДНЦ).

ИТОГО: 10 аспектов

Ситуационная задача № 4

Вы помощник машиниста, при ведении поезда машинисту стало плохо, ваши действия:

Аспекты для  «Ситуационной задачи №4»

1)Остановить поезд экстренным торможением.

2)После остановки установить ручку КВТ в крайнее тормозное положение с его фиксацией от самопроизвольного отпуска.

3)Сообщить ДСП(ДНЦ),а также машинистам встречного и вслед идущих поездов об остановке установленным порядком, в пассажирских поездах сообщить начальнику поезда, в МВПС сделать объявление в салон о вызове медработников из числа пассажиров.

4)Оказать первую помощь машинисту, далее согласовать с ДНЦ порядок дальнейших действий.

5)При невозможности дальнейшего следования закрепить поезд всеми возможными средствами.

6)В случае потери машинистом возможность управлять поездом при следовании по перегону, ТЧМП с правами управление по согласованию с ДНЦ имеет право довести поезд до следующей станции где будет оказана медицинская помощь машинисту.

ИТОГО: 6 аспектов

Ситуационная задача № 5

При следовании по перегону вы выявили боковой толчок в пути следования, ваши действия:

Аспекты для  «Ситуационной задачи №5»

1)Остановить поезд служебным торможением до полной остановки.

2)Приступить к осмотру поезда контролируя его состояние.

3)В случае выявления схода подвижного состава применить экстренное торможение.

4)После остановки машинист докладывает установленным порядком причины остановки на перегоне. В пассажирских поездах машинист должен доложить об остановке начальнику поезда.

5)Машинист приступает к осмотру подвижного состава

6)После визуального осмотра машинист докладывает ДСП(ДНЦ) об результатах осмотра. В пассажирских поездах совместно с начальником поезда.

7)Если в результате осмотра не было выявлено замечаний угрожающей безопасности движения машинист имеет право проследовать опасное место со скоростью не свыше 20 км/ч.

8)Выполнить запись на обратной стороне бланка ДУ-61 об опасном месте.

9)Если в результате осмотра было выявлено замечаний угрожающей безопасности движения необходимо вызвать работника ПЧ

10)Дальнейшие движение разрешается после заключения работником ПЧ в должности не ниже Бригадира пути с заполнением обратной стороны ДУ-61 специального разрешения.

ИТОГО: 10 аспектов

Ситуационная задача № 6

Вы остановились у проходного светофора с запрещающим показанием, ваши действия:

Аспекты для  «Ситуационной задачи №6»

1)После остановки машинист докладывает установленным порядком причины остановки на перегоне.

2)В случаях остановки поезда у проходного светофора с запрещающим показанием, а также непонятным и погасшим показаниями и при наличии сведений о свободности впереди лежащего блок-участка машинист, проследует его со скоростью не более 20 км/час, а на железнодорожных путях необщего пользования - не более 15 км/час и следует с особой бдительностью и готовностью остановиться, если впереди возникнет препятствие для движения.

3)После остановки поезда перед проходным светофором с красным огнем, а также с непонятным показанием или погасшим, если машинист видит или знает, что впереди лежащий блок-участок занят поездом или имеется иное препятствие для движения, запрещается продолжать движение до тех пор, пока блок-участок не освободится.

4)Если после проследования в установленном порядке проходного светофора с запрещающим показанием, с непонятным показанием или погасшим при дальнейшем следовании по блок-участку на локомотивном светофоре появится желтый или зеленый огонь, машинист может увеличить скорость движения, но не более 40 км/час, и следовать с особой бдительностью до следующего светофора.

5)В случае, когда следующий проходной светофор будет в таком же положении, движение поезда после остановки продолжается в том же порядке.

6)При неустойчивом показании огней на локомотивном светофоре во время следования по блок-участку, машинист следует до следующего светофора со скоростью не более 20 км/час.

7)При появлении на локомотивном светофоре, блоке КЛУБ-У, БЛОК красного огня, локомотивная бригада обязана следовать со скоростью не более 20 км/час с особой бдительностью и готовностью остановиться.

ИТОГО: 7 аспектов

Ситуационная задача № 7

Внимание! Машинист поезда 145 на подходе к станции Чудово КТСМ

Тревога-2 Остановка.

Аспекты для  «Ситуационной задачи №7»

1)Остановить поезд служебным торможением, проследовав хвостовой частью напольные устройства средств контроля;

2)Установленным порядком сообщить об остановке на перегоне ДСП(ДНЦ)машинистам встречных и вслед идущих поездов, а также начальнику поезда;

3)Уточняет у ДСП(ДНЦ) информацию об наличии в поезде неисправных вагонов и их количество, а также вид неисправности.

3)Локомотивная бригада приступает к осмотру поезда, не позднее 15 минут после остановки.

4)Если в результате осмотра будет установлено, что в показанных КТСМ вагонах отсутствуют неисправные узлы, должны быть осмотрены по две смежные ПЕ в обе стороны от зафиксированной. всех ПЕ с указанной КТСМ стороны поезда.

5)Заключение о дальнейшем следовании принимает начальник поезда, а также о необходимость затребования у ДСП(ДНЦ) работников ВЧД.

6)Если по результатам осмотра установлено, что неисправности букс и заторможенные колесные пары отсутствуют, поезд следует далее с установленной скоростью, до станции, где имеется работник вагонного хозяйства и совместно с ним составляется.

7)При движении локомотивная бригада обязана контролировать состояние поезда в кривых участках пути из кабины локомотива.

8)Дальнейшее движение возобновлять после доклада ДСП(ДНЦ).

ИТОГО: 8 аспектов

Ситуационная задача № 8

Вы машинист грузового поезда, при следовании по перегону вам поступило сообщения от ДНЦ(ДСП) о встречном поезде потерявшего управление автоматическими тормозами, ваши действия:

Аспекты для  «Ситуационной задачи №8»

1)Немедленно остановить поезд экстренным торможением, одновременно подтвердить полученную информацию, уточнить время ухода состава (вагонов) на путь следования.

2)По поездной радиосвязи сообщить ДНЦ, ДСП, ограничивающих перегон, и машинистам встречных и попутных поездов, находящихся на перегоне, о месте остановки.

3)Отцепить локомотив от заторможенного состава и отъехать от него на возможно большее расстояние.

4)Направить помощника машиниста для укладки тормозных башмаков и приведение в действие ручных тормозов для закрепления состава от ухода.

5) После остановки затормозить локомотив вспомогательным тормозом

до достижения максимального давления воздуха в тормозных цилиндрах, закрепив его ручными тормозами

6)Привести локомотив в холодное состояние

7)Для задержания не санкционированно ушедших вагонов (встречного поезда) уложить тормозные башмаки на рельсы на возможно большем расстоянии от локомотива, затем отойти на безопасное расстояние.

ИТОГО: 7аспектов

Ситуационная задача № 9

При следовании по участку с грузовым поездом вы выявили падение давление в ТМ в связи с саморасцепом поезда, ваши действия:

Аспекты для «Ситуационной задачи №9»

1)При появлении признаков падения давления в ТМ ТЧМ обязан, установить ручку крана машиниста в положение, не обеспечивающее поддержания заданного давления после торможения в ТМ на 5-7 сек.

2)При резком и непрерывном снижении давления в ТМ необходимо выполнить ступень торможения на величину первой ступени с дальнейшим переводом ручки крана машиниста в положение не обеспечивающее поддержания заданного давления в ТМ с дальнейшей остановкой при подаче песка.

3) Немедленно сообщить о случившемся по радиосвязи машинистам поездов, следующих по перегону, и ДСП(ДНЦ).

4)Отправить ТЧМП на осмотр поезда перед этим проинструктировав его.

5)Проверить осигналивание хвостового красным диском с правой стороны у буферного бруса, сверить номер хвостового вагона со справкой ВУ-45.

6)Произвести проверку автосцепных устройств перед сцепкой, перед этим закрепив разъединившиеся части тормозными башмаками и ручными тормозами от ухода.

7)Произвести сцепку двух разъединившихся частей.

8)Не допускается соединять части поезда на перегоне во время тумана, метели и при других неблагоприятных условиях, когда сигналы трудно различимы, если отцепившаяся часть находится на уклоне круче 0,0025.

9)После сцепления разъединившихся частей помощник машиниста по номеру хвостового вагона и наличию на нем поездного сигнала должен убедиться в целостности состава.

10Перед возобновлением движения должны быть отпущены ручные тормоза, произведено сокращенное опробование автотормозов, изъяты тормозные башмаки из-под вагонов.

11)Дальнейшие действия согласовывать с ДСП(ДНЦ).

ИТОГО: 11аспектов

Ситуационная задача № 10

При проведении опробования тормозов в пути следования, вы не получили должного тормозного эффекта, ваши действия:

Аспекты для «Ситуационной задачи №10»

1) В случае выявления неудовлетворительной работы автотормозов в пути следования, когда после первой ступени торможения начальный тормозной эффект не был получен с пассажирским поездом, МВПС в течение 10 сек, с грузовым порожним поездом длиной до 400 осей и грузопассажирским в течение 20 сек, с остальными грузовыми поездами в течение 30 сек, машинист обязан применить экстренное торможение и принять все возможные меры к остановке поезда.

2)После остановки поезда машинист обязан привести в действие кран вспомогательного тормоза локомотива переводом управляющего органа в крайнее тормозное положение.

3)Сообщает о вынужденной остановке машинистам, ДСП ограничивающих перегон, а при организации движения поездов при диспетчерской централизации.

4)Для выяснения причины неудовлетворительной работы автотормозов направляет помощника машиниста для осмотра подвижного состава и проверки их действия у каждого вагона.

5)Если по результатам осмотра причина неудовлетворительной работы автотормозов не выявлена, то машинист заявляет ДНЦ через одного из ДСП, ограничивающих перегон о необходимости проведения контрольной проверки тормозов.

6)При следовании поезда до станции проведения контрольной проверки машинист обязан:

7)При зеленом огне локомотивного светофора следовать со скоростью не более 40 км/час.

8)Светофоры с желтым показанием проследовать со скоростью не более 20 км/час.

9)К светофору с запрещающим показанием следовать со скоростью не более 5 км/час.

ИТОГО: 9 аспектов

Ситуационная задача № 11

При следовании по перегону вы выявили пожар в составе поезда, ваши действия:

Аспекты для «Ситуационной задачи №11»

1)При обнаружении пожара на локомотиве или в составе поезда при следовании по перегону машинист должен остановить его на участке, по возможности на горизонтальном и благоприятном профиле пути.

2)Категорически запрещается останавливать поезд с горящими вагонами, независимо от рода груза: на железнодорожных мостах, в тоннелях, под мостами, вблизи трансформаторных подстанций, тяговых подстанций, сгораемых строений.

3)Одновременно с принятием мер по остановке поезда, машинист должен подать звуковой сигнал пожарной тревоги.

4)Используя поездную радиосвязь или любой другой возможный в создавшейся ситуации вид связи, сообщить о пожаре ДНЦ или ДСП ближайшей станции для вызова пожарных подразделений, а также начальнику пассажирского поезда.

5)Вскрыть пакет с перевозочными документами, установить наименование груза в горящем и рядом стоящих вагонах, а при наличии опасного груза его количество, номер аварийной карточки.

6)Принять меры к его закреплению на месте и уточнить вагон, в котором обнаружен пожар.

7)Организация работ по тушению пожара в поезде до прибытия пожарных подразделений осуществляется: на железнодорожной станции начальником станции, его заместителем, а в их отсутствие ДСП; на перегоне локомотивной бригадой совместно с поездной бригадой пассажирского поезда, во всех остальных случаях локомотивной бригадой.

8)Дальнейшие действия согласовывать с ДСП(ДНЦ).

ИТОГО: 8 аспектов

Ситуационная задача № 12

При следовании по перегону вы выявили пожар в локомотиве, ваши действия:

Аспекты для «Ситуационной задачи №12»

1)Перевести в нулевое положение контроллер пульта машиниста, остановить дизель (на тепловозе), выключить вспомогательные машины, отключить аппараты защиты, опустить токоприемник и остановить поезд.

2)Подать звуковой сигнал пожарной тревоги и сообщить о пожаре ДНЦ или ДСП, ограничивающих перегон.

3)Принять меры к закреплению поезда на месте и отключить приборы управления и рубильник аккумуляторной батареи локомотива.

4)Приступить вместе с помощником машиниста к тушению пожара, используя имеющиеся огнетушители и сухой песок.

5)Включить систему стационарного пожаротушения в зависимости от конструкционных особенностей локомотива.

6)При возгорании тяговых двигателей или подводящих кабелей к ним тушение пожара начинать с кузова локомотива.

7)Если пожар не может быть ликвидирован своими силами и имеющимися средствами, отцепить электровоз и отвести его от состава поезда на расстояние не менее 50 метров и после этого, при опасности распространения огня с горящей секции на другую, расцепить их с отводом на безопасное расстояние, предварительно закрепив горящую секцию тормозными башмаками.

8)Дальнейшие действия согласовывать с ДСП(ДНЦ).

ИТОГО: 8 аспектов

Ситуационная задача № 13

Как и в каких случаях производится ограждение пассажирского поезда при вынужденной остановке на перегоне?

Аспекты «Ситуационной задачи №13»

При вынужденной остановке на перегоне пассажирского поезда ограждение производит проводник последнего пассажирского вагона по указанию машиниста в случаях:

1) затребования восстановительного или пожарного поезда, а также вспомогательного локомотива, если помощь оказывается с хвоста;

2) если поезд был отправлен при перерыве действия всех средств сигнализации и связи по правильному железнодорожному пути на двухпутный перегон или однопутный перегон с извещением об отправлении за ним другого поезда.

3)Проводник последнего пассажирского вагона, ограждающий остановившийся поезд, должен привести в действие ручной тормоз, уложить на расстоянии 800 м от хвоста поезда петарды, после чего отойти от места уложенных петард обратно к поезду на 20 м и показывать ручной красный сигнал в сторону перегона.

ИТОГО: 3 аспекта

Ситуационная задача № 14

При следовании по перегону, оборудованному автоблокировкой, машинист обнаружил не горящий сигнал проходного светофора, порядок дальнейшего следования?

Аспекты «Ситуационной задачи №14»

1)При наличии разрешающего огня на локомотивном светофоре проходные светофоры с погасшим огнем разрешается проследовать безостановочно, руководствуясь показанием локомотивного светофора.

ИТОГО: 1 аспект

Ситуационная задача № 15

Машинист грузового поезда, следуя на входной сигнал станции воспринял его перекрытие на запрещающее показание. После применения экстренного торможения, остановил поезд после проследования светофора. Порядок дальнейшего следования?

Аспекты ситуационной задачи №15:

Прием поездов на железнодорожную станцию при запрещающем показании входного (маршрутного) светофора производится:

1) по регистрируемому приказу ДСП станции, передаваемому машинисту по радиосвязи;

2) по регистрируемому приказу ДСП станции, передаваемому машинисту по специальному телефону, установленному у входного светофора;

3) по пригласительному сигналу;

4) по письменному разрешению ДСП станции;

5) по регистрируемому приказу ДНЦ (при диспетчерской централизации) в соответствии с пунктом 13 приложения № 2 к настоящей Инструкции;

6) по специальному маневровому светофору, установленному на мачте входного сигнала;

7) на железнодорожных путях необщего пользования разрешается прием по регистрируемому приказу ДСП станции, переданному по двусторонней парковой связи при наличии переговорной колонки в районе входного светофора.

8) Эти же разрешения применяются в тех случаях, когда при внезапном переключении разрешающего показания входного (маршрутного) светофора на запрещающее показание машинист, восприняв переключение, остановит поезд уже после проезда входного светофора.

ИТОГО: 8 аспектов

Ситуационная задача № 16

После проследования поста безопасности, дежурный доложил машинисту о повреждении планки нижнего габарита, ваши действия?

Аспекты ситуационной задачи №16:

1. Выполнить остановку поезда служебным торможением.

2. Включить красные буферные фонари.

3. Доложить причины остановки ДСП(ДНЦ)машинистам встречных и вслед

идущих поездов (В пассажирских поездах начальнику поезда) установленным порядком.

4. Направить помощника машиниста на осмотр поезда с двух сторон (В МВПС

осмотр выполняет лично машинист, в пассажирских поездах осмотр выполняет машинист совместно с начальником поезда.

5. В случае выявления схода подвижного состава, немедленно приступить к

ограждению поезда.

6. В случае отсутствия волочения деталей, а также схода подвижного доложить

ДСП(ДНЦ) об результатах осмотра.

7. Далее продолжить дальнейшее движение с установленной скоростью в до

ближайшего ПТО где будет выполнен осмотр вагонов работниками. ВЧД, в МВПС до конечной станции где локомотивная бригада должна выполнить осмотр.

ИТОГО: 7 аспектов

Ситуационная задача № 17

Каким по своему назначению является светофор НМ1 по отношению к станции В и Г?

Ответ: Выходным по отношению к станции Г и маршрутным по отношению к станции В.

Ситуационная задача № 18

На какой путь и какого перегона отправится поезд №2835?

Ответ: на неправильный путь перегона А-В

Ситуационная задача № 19

Какой сигнал должен подавать машинист свистком локомотива?

Ответ: Три длинных один короткий.

Ситуационная задача №20

Какой сигнал и каким порядком должен подавать машинист свистком локомотива в показанной ситуации.

Ответ: Сигнал бдительности, перед проследованием сигнала и дальнейшем следовании по горловине станции.

Ситуационная задача №21

Поезд принимается на тупиковый станционный железнодорожный путь по стрелочному переводу с крестовиной марки 1/11, с какой максимальной скоростью машинист имеет право пребывать на такой путь если отсутствуют предупреждения, выданные по условиям содержания пути.

Ответ: Со скоростью не более 25 км/ч.

Ситуационная задача №22

В ходе осмотра вагона после остановки поезда по показаниям КТСМ (тревога 1) по кругу катания колесной пары вагона выявлен ползун глубиной 8 мм. С какой скоростью допускается дальнейшее следование?

Ответ: Со скоростью не более 10 км/ч до ближайшей станции.

Ситуационная задача №23

С какой максимальной скоростью машинист должен вести поезд до первого проходного светофора?

Ответ: Со скоростью не более 20 км/ч

Ситуационная задача №24

Какое показание имеет светофор Ч2?

Ответ: Желтый мигающий-белый.

Ситуационная задача №25

Как должен действовать машинист поезда, следующего по участку,

оборудованному автоблокировкой с четырехзначной сигнализацией и при

приближении к проходному светофору с одним желтым и одним зеленым

огнями?

Ответ: Следовать с установленной скоростью впереди свободны два и более блок –участка.

Ситуационная задача №26

Как должен действовать машинист поезда при следовании по

неправильному пути перегона и появлении на локомотивном светофоре желтого огня с красным?

Ответ: Снизить скорость до 20 км/ч и остановить поезд перед первым проходным светофором встречного направления.

Модуль Б.  (Ведение грузового поезда (на тренажерном комплексе)

Время на выполнение модуля- 2 часа.

Задания: Участник должен ознакомиться с профилем пути, массой поезда, количеством вагонов, расписанием движения при его наличии, поездными документами и провести грузовой поезд по участку с выполнением требований всех действующих нормативных документов.

Участник должен выполнить:

Ознакомиться с профилем участка, по которому необходимо провести поезд, с массой поезда, количеством вагонов, расписанием движения при его наличии, ознакомиться с поездными документами

Б 1. Привести локомотив в рабочее состояние

Участнику при выполнении задания необходимо:

выполнить операции по приведению локомотива в рабочее состояние (электровоза, тепловоза)

Б 2. Выполнить сокращенное опробование тормозов, проверить справку об обеспечении поезда тормозами

Участнику при выполнении задания необходимо:

- проверить справку об обеспечении поезда тормозами, найти допущенную ошибку

- проверить плотность ТМ (записать результат проверки плотности на обратной стороне справки)

- выполнить сокращенное опробование тормозов (с выдержкой времени не менее 2 мин.) согласно требованиям правил технического обслуживания тормозного оборудования и управления, тормозами железнодорожного подвижного состава утверждённых приказом Минтранса России от 03.06.2014г. №151

- подавать установленные звуковые сигналы

Б 3. Регламент переговоров

Участнику при выполнении задания необходимо:

- перед отправлением выполнить регламент «Минута готовности»

- проверить целостность ТМ

- выполнить регламент переговоров при вынужденной остановке на перегоне

Б 4. Ведение поезда и соблюдение правил технической эксплуатации

Участнику при выполнении задания необходимо:

- Провести заданный поезд без нарушений с соблюдением правил технической эксплуатации и других нормативных документов

- Уложиться в отведенное время выполнения задания

Б 5. Управление локомотивом

Участнику при выполнении задания необходимо:

- В пути следования не допускать режимы работы локомотива вызывающие повреждение его силового оборудования

Б 6. Управление тормозами поезда

Участнику при выполнении задания необходимо:

- Управлять тормозами поезда согласно требований правил технического обслуживания тормозного оборудования и управления, тормозами железнодорожного подвижного состава утверждённых приказом Минтранса России от 03.06.2014г. №151.

- По местным условиям после отпуска тормозов необходимо удерживать локомотив краном вспомогательного тормоза не менее 30-40 сек.

Б 7. Проверка действия тормозов в пути следования

Участнику при выполнении задания необходимо:

- Выполнять проверку действия тормозов в пути следования со скорости 60 км/ч + - 5км/ч на 4175км 1 пк, длина тормозного пути не более 800м в соответствии с требованиями правил технического обслуживания тормозного оборудования и управления, тормозами железнодорожного подвижного состава утверждённых приказом Минтранса России от 03.06.2014г. №151.

Б 8. Эксплуатация приборов безопасности

Участнику при выполнении задания необходимо:

  - Эксплуатировать приборы безопасности согласно распоряжению ОАО «РЖД» от 4 февраля 2019 г. N183р «Об утверждении инструкции по эксплуатации локомотивных устройств безопасности»

Б 9. Действия в нештатных ситуациях

Участнику при выполнении задания необходимо:

- В пути следования отработать действия в нестандартных ситуация согласно нормативным документам.

При выполнении модуля «Б» если конкурсант не проследовал 50% участка, экспертная группа оценивает только следующие пункты:

- приведение локомотив в рабочее состояние;

- выполнение сокращенного опробования тормозов, проверка справки об обеспечении поезда тормозами;

- регламент переговоров (фактически выполненные аспекты);

- проверку действия тормозов в пути следования.

Остановку у светофора с запрещающим показанием производить на расстоянии не более 150м до сигнала.

О всех несоответствиях работы локомотива и отклонениях от нормативных документов докладывать оценивающему эксперту.

В случае превышение установленной скорости движения для данного участка более одного раза, конкурсант отстраняется от дальнейшего выполнения задания.

При превышение установленной скорости движения для данного участка более одного раза, экспертная группа оценивает только следующие пункты:

- приведение локомотив в рабочее состояние;

- выполнение сокращенного опробования тормозов, проверка справки об обеспечении поезда тормозами;

- регламент переговоров (фактически выполненные аспекты);

- проверку действия тормозов в пути следования.

Модуль В.  (Ведение пассажирского поезда (на тренажерном комплексе)

Время на выполнение модуля – 2 часа.

Задания: Участник должен ознакомиться с профилем пути, массой поезда, количеством вагонов, расписанием движения при его наличии, поездными документами и провести пассажирский поезд по участку с выполнением требований всех действующих нормативных документов.

Участник должен выполнить:

Ознакомиться с профилем участка, по которому необходимо провести поезд, с массой поезда, количеством вагонов, расписанием движения при его наличии, ознакомиться с поездными документами

В 1. Привести локомотив в рабочее состояние

Участнику при выполнении задания необходимо:

- выполнить операции по приведению локомотива в рабочее состояние (электровоза, тепловоза)

В 2. Выполнить сокращенное опробование тормозов, проверить справку об обеспечении поезда тормозами

Участнику при выполнении задания необходимо:

- проверить справку об обеспечении поезда тормозами, найти допущенную ошибку

- проверить плотность ТМ (записать результат проверки плотности на обратной стороне справки)

- выполнить сокращенное опробование тормозов (с выдержкой времени не менее 2 мин.) согласно требованиям правил технического обслуживания тормозного оборудования и управления, тормозами железнодорожного подвижного состава утверждённых приказом Минтранса России от 03.06.2014г. №151

- подавать установленные звуковые сигналы

В 3. Регламент переговоров

Участнику при выполнении задания необходимо:

- перед отправлением выполнить регламент «Минута готовности»

- проверить целостность ТМ

- выполнить регламент переговоров при вынужденной остановке на перегоне

В 4. Ведение поезда и соблюдение правил технической эксплуатации

Участнику при выполнении задания необходимо:

- Провести заданный поезд без нарушений с соблюдением правил технической эксплуатации и других нормативных документов

- Уложиться в отведенное время выполнения задания

В 5. Управление локомотивом

Участнику при выполнении задания необходимо:

- В пути следования не допускать режимы работы локомотива вызывающие повреждение его силового оборудования

В 6. Управление тормозами поезда

Участнику при выполнении задания необходимо:

- Управлять тормозами поезда согласно требований правил технического обслуживания тормозного оборудования и управления, тормозами железнодорожного подвижного состава утверждённых приказом Минтранса России от 03.06.2014г. №151

В 7. Проверка действия тормозов в пути следования

Участнику при выполнении задания необходимо:

- Выполнять проверку действия тормозов в пути следования со скорости 70км/ч + - 3 км/ч пневматических тормозов на 3976км 6 пк,  длина тормозного пути не более 720м. Электропневматические тормоза на 3969км 8 пк, с 70 км/ч + - 3 км/ч,  длина тормозного пути не более 720м.в соответствии с требованиями правил технического обслуживания тормозного оборудования и управления, тормозами железнодорожного подвижного состава утверждённых приказом Минтранса России от 03.06.2014г. №151.

В 8. Эксплуатация приборов безопасности

Участнику при выполнении задания необходимо:

  - Эксплуатировать приборы безопасности согласно распоряжению ОАО «РЖД» от 4 февраля 2019 г. N183р «Об утверждении инструкции по эксплуатации локомотивных устройств безопасности»

В 9. Действия в нештатных ситуациях

Участнику при выполнении задания необходимо:

- В пути следования отработать действия в нестандартных ситуация согласно нормативным документам.

При выполнении модуля «В» если конкурсант не проследовал 50% участка, экспертная группа оценивает только следующие пункты:

- приведение локомотив в рабочее состояние;

- выполнение сокращенного опробования тормозов, проверка справки об обеспечении поезда тормозами;

- регламент переговоров (фактически выполненные аспекты);

- проверку действия тормозов в пути следования.

Остановку у светофора с запрещающим показанием производить на расстоянии не более 150м до сигнала.

О всех несоответствиях работы локомотива и отклонениях от нормативных документов докладывать оценивающему эксперту.

В случае превышение установленной скорости движения для данного участка более одного раза, конкурсант отстраняется от дальнейшего выполнения задания.

При превышение установленной скорости движения для данного участка более одного раза, экспертная группа оценивает только следующие пункты:

- приведение локомотив в рабочее состояние;

- выполнение сокращенного опробования тормозов, проверка справки об обеспечении поезда тормозами;

- регламент переговоров (фактически выполненные аспекты);

- проверку действия тормозов в пути следования.

Модуль Г.  (Приёмка и эксплуатация тормозного оборудования)

Время на выполнение модуля - 1 час.

Задания: Участнику необходимо выполнить проверку тормозного оборудования, полное опробование тормозов в грузовом и пассажирском поезде согласно требованиям правил технического обслуживания тормозного оборудования и управления, тормозами железнодорожного подвижного состава утверждённых приказом Минтранса России от 03.06.2014г. №151.

Участнику при выполнении задания необходимо:

- Выполнить проверку тормозного оборудования согласно требованиям правил технического обслуживания тормозного оборудования и управления, тормозами железнодорожного подвижного состава утверждённых приказом Минтранса России от 03.06.2014г. №151.

- Заполнить акт проверки тормозного оборудования

- Все проверки крана машиниста делаются с нормального зарядного давления тормозной магистрали 5 кгс/см2. Каждая проверка выполняется отдельно.

- При выполнении проверок тормозного оборудования конкурсант проговаривает все действия и параметры проверки и производит запись в бланк установленной формы.

- Выполнение проверок тормозного оборудования конкурсант (участник) производит в произвольной форме (очерёдность не учитывается)

- При выполнении проверки тормозного оборудования конкурсант (участник) выявляет не соответствие технических параметров согласно приказу Минтранса России от 03.06.2014г. №151, имеет право прервать её выполнение, о чём проговаривает и делает запись в бланке установленного образца и может приступить к выполнению следующей проверки

- По результатам фактической проверки в графе фактическое значение делается вывод о годности к эксплуатации тормозного оборудования.

| Название проверки | Фактическое значение | Допустимая норма |
| --- | --- | --- |
| Проверка плотности тормозной сети |  |  |
| Проверка плотность питательной сети |  |  |
| Проверка времени ликвидации сверхзарядного давления краном машиниста |  |  |
| Проверка плотности уравнительного резервуара крана машиниста |  |  |
| Проверка работы вспомогательного тормоза на максимальное давление в тормозных цилиндрах |  |  |
| Проверка темпа экстренной разрядки через кран машиниста |  |  |
| Проверка отсутствия недопустимого снижения давления в тормозных цилиндрах |  |  |
| Проверка проходимости воздуха через блокировочное устройство |  |  |
| Проверка проходимости воздуха через кран машиниста |  |  |
| Проверка работы крана машиниста в III положении, при искусственно созданной утечке из ТМ через отверстие 5мм |  |  |
| Проверка работы крана машиниста в поездном положении, при искусственно созданной утечке из ТМ через отверстие 5мм |  |  |
| Проверка работы воздухораспределителей при ступени торможения |  |  |
| Проверка работы датчика контроля состояния тормозной магистрали |  |  |

Модуль Д.  (Приемка и эксплуатация подвижного состава)

Время на выполнение модуля – 0,5 часа

Задания: Участнику необходимо выполнить комплекс контрольных операций для определения технического состояния колесной пары (сектора), который включает в себя визуальный контроль, измерение размеров обнаруженных дефектов согласно инструкции по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию колесных пар локомотивов и моторвагонного подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм ОАО «РЖД» 2631р от 22.12.2016.

Участнику при выполнении задания необходимо:

- выполнить комплекс контрольных операций для определения технического состояния колесной пары, который включает в себя визуальный контроль, измерение размеров обнаруженных дефектов согласно инструкции по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию колесных пар локомотивов и моторвагонного подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм  ОАО «РЖД» 2631р от 22.12.2016

- заполнить акт проверки колесной пары.

- в акте проверки в графе «браковочная норма» указать требования к колесной паре со скоростями движения до 120км/ч диаметр колеса 1250мм., в графе «Порядок дальнейшего следования» указать требование в случае обнаружения дефектов в эксплуатации.

- обнаружить существующие и возможные  дефекты,  параметры составных частей (секторного сегмента) и определить недопустимые их значения, при которых запрещается эксплуатация колесной пары.

| Неисправности колесной пары | Фактическое значение | Браковочная норма | Порядок дальнейшего следования (если применимо) |
| --- | --- | --- | --- |

Модуль Е.  (Оказание первой помощи)

Время на выполнение модуля – 0,5 часа

Задания: Участнику необходимо продемонстрировать приемы первой помощи используя манекен-тренажер по ситуационным задачам согласно распоряжению ОАО РЖД 1824р от 21.08.2019.

Участнику при выполнении задания необходимо:

Продемонстрировать приемы первой помощи используя робот-тренажер по ситуационной задаче согласно распоряжению ОАО РЖД 1824р от 21.08.2019:

- при поражении током

- при закрытом переломе нижней конечности

- при артериальном кровотечении

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

Тренажерные комплексы электровоза, тепловоза должны иметь реальные органы управления (контроллер машиниста, органы управления тормозами, кнопки и т.д.).

Проверки на пневматическом стенде выполняются при наличии давления сжатого воздуха.

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Нулевой - нельзя ничего привозить.

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

Конкурсантам запрещено пользоваться мобильными телефонами.

3. Приложения

Приложение 1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания

Приложение 2. Матрица конкурсного задания

Приложение 3. Инструкция по охране труда

Указывается суммарное время на выполнение всех модулей КЗ одним конкурсантом.

Указываются особенности компетенции, которые относятся ко всем возрастным категориям и чемпионатным линейкам без исключения.